| Vorschriften Leicht- Motorfahrräder |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Langsame E-Bikes | E-Roller |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h (Tretunterstützung oder reiner Motorbetrieb) |  |
| Motorleistung: | maximal 0,5 kW elektrisch |  |
| Gesamtgewicht: | maximal 250 kg |  |
| Breite | maximal 1 Meter |  |
| Maximale Anzahl Plätze | 2 Plätze (+ 2 geschützte Kindersitzplätze) oder 1 Platz bei 4 geschützten Kindersitzplätzen Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen, auch keine Kinder |  |
| Lenkung | Lenkstange obligatorisch für Fahrzeuge ohne Sitzgelegenheit |  |
| Akustische Warnvorrichtung | Erforderlich |  |
| Bremsen | 2 Bremsen |  |
| Obligatorische Beleuchtung | Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Zusätzliche (auch blinkende) Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot |  |
| Richtungsblinker | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ |  |
| Obligatorische Rückstrahler | Hinten rot, vorne weiss, an Tretpedalen orange. |  |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) nicht erforderlich. |  |
| Fahrberechtigung | - Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. - Ohne Führerausweis ab 16 Jahren |  |
| Helm | Helm nicht obligatorisch |  |

| Vorschriften Leicht- Motorfahrräder |  |
| --- | --- |
|  | E-Trottinette |
| Elektroantrieb bis maximal: | 20 km/h |
| Motorleistung: | maximal 0,5 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 250 kg |
| Breite | maximal 1 Meter |
| Maximale Anzahl Plätze | 1 Platz, kein Kindertransport |
| Lenkung | Lenkstange obligatorisch für Fahrzeuge ohne Sitzgelegenheit |
| Akustische Warnvorrichtung | Erforderlich |
| Bremsen | 2 Bremsen |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein - Zusätzliche (auch blinkende) Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot |
| Richtungsblinker | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ |
| Obligatorische Rückstrahler | Hinten rot, vorne weiss, an Tretpedalen orange. |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) nicht erforderlich. |
| Fahrberechtigung | - Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. - Ohne Führerausweis ab 16 Jahren |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen |

| Vorschriften selbstbalancierende Elektro-Stehroller |  |
| --- | --- |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 250 kg |
| Maximale Anzahl Plätze: | 1 Platz, entweder Stehplatz oder Sitz (keine Kindersitze) |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | maximal 1 Meter |
| Lenk- oder Haltestange | obligatorisch bei Stehplatz |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |
| Bremsen | Redundante Bremsfunktion obligatorisch |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein - Zusätzliche (auch blinkende) Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot |
| Richtungsblinker | Fakultativ (nur bei geschlossener Kabine obligatorisch) |
| Obligatorische Rückstrahler | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle. Hinten rot, vorne weiss |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich |
| Fahrberechtigung | - Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. - Ohne Führerausweis ab 16 Jahren |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen |

| Vorschriften motorisierte Rollstühle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroantrieb bis maximal: | Antrieb des Zuggeräts beschränkt auf 15 km/h | 25 km/h |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |  |
| Gesamtgewicht: | nicht geregelt |  |
| Breite | maximal 1 Meter |  |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb bis 10 km/h |  |
| Maximale Anzahl Plätze | 1 Platz. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit von max. 10 km/h sind 2 Plätze zu- lässig; Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen |  |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |  |
| Bremsen | 2 Bremsen |  |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Zusätzliche Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot. - Bei motorisierten Roll-stühlen mit Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h genügt es, wenn sie nachts und bei ungenügender Sicht mit Anstecklichtern ausgerüstet und beleuchtet sind - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein, ausgenommen max. 10km/h |  |
| Richtungsblinker | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ |  |
| Obligatorische Rückstrahler | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle. Hinten rot, vorne weiss |  |
| Fahrberechtigung | - Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. - Ohne Führerausweis ab 16 Jahren für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h |  |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen |  |

| Vorschriften schwere Motorfahrräder |  |
| --- | --- |
| 25 km/h ≤ 450 kg 1m |  |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h (Tretunterstützung oder reiner Motorbetrieb) |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 450 kg |
| Breite | max. 1 Meter |
| Rückspiegel | Mindestens 1 Rückspiegel links aussen obligatorisch |
| Maximale Anzahl Plätze | - Wird bei der Zulassung festgelegt. 65 kg freie Nutzlast pro Erwachsenen-Sitzplatz erforderlich, für geschützte Kindersitzplätze kann ein niedrigeres Gewicht festgelegt werden. An gut sichtbarer Stelle muss die Anzahl bewilligter Plätze und das maximale Transportvermögen (für Personen und Ladung) in kg angegeben werden. - Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen, auch keine Kinder |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |
| Bremsen | 2 separate Bremssysteme. Jedes Rad muss über eine Reibungsbremse verfügen. |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein - Zusätzliche, nicht blinkende Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot. |
| Richtungsblinker | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ |
| Obligatorische Rückstrahler | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle, hinten rot, vorne weiss, an Tretpedalen orange |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich |
| Fahrberechtigung | - Führerausweis Kat. M. Der Führerausweis Kat. M kann ab 14 Jahren erworben werden |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen |

| Vorschriften schnelle Motorfahrräder |  |
| --- | --- |
|  | Schnelles E-Bike |
| Antrieb bis maximal: | 45 km/h Tretunterstützung |
| Motorleistung: | maximal 1 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 200 kg |
| Breite | maximal 1 Meter |
| Bremsen | 2 separate Bremssysteme. |
| Pedale, Lenker, Sattel | Ausrüstung mit Tretpedalen, Lenkstange und Sattel obligatorisch |
| Rückspiegel | Mindestens 1 Rückspiegel links aussen obligatorisch |
| Geschwindigkeitsmesser | Obligatorisch |
| Kindertransport | - 1 sicherer Kindersitz gestattet - Fahrradanhänger mit 2 geschützten Kindersitzplätzen - Personen unter 16 Jahren dürfen keine Kinder mitführen |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses Abblendlicht, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Schlusslicht. - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein |
| Fakultative Beleuchtung | Bremslicht, Kontrollschildbeleuchtung, Fernlicht, Standlicht und Tagfahrlicht sind zulässig. Weitere Lichter sind nicht erlaubt. |
| Richtungsblinker | Ausrüstung fakultativ. |
| Obligatorische Rückstrahler | Hinten ein roter, an den Tretpedalen orange Rückstrahler. Vorne ein fakultativer Rück-strahler, weiss |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich |
| Fahrberechtigung | - Führerausweis Kat. M. Der Führerausweis Kat. M kann ab 14 Jahren erworben werden |
| Helm | Velohelm |

| Vorschriften schnelle Motorfahrräder |  |
| --- | --- |
|  | Mofa |
| Antrieb bis maximal: | 30 km/h, Pedale müssen nicht getreten werden |
| Motorleistung: | maximal 1 kW |
| Gesamtgewicht: | maximal 200 kg |
| Breite | maximal 1 Meter |
| Bremsen | 2 separate Bremssysteme. |
| Pedale, Lenker, Sattel | Ausrüstung mit Tretpedalen, Lenkstange und Sattel obligatorisch |
| Rückspiegel | Mindestens 1 Rückspiegel links aussen obligatorisch |
| Geschwindigkeitsmesser | Obligatorisch |
| Kindertransport | - 1 sicherer Kindersitz gestattet - Fahrradanhänger mit 2 geschützten Kindersitzplätzen - Personen unter 16 Jahren dürfen keine Kinder mitführen |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |
| Obligatorische Beleuchtung | - Vorne ein weisses Abblendlicht, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Schlusslicht. - Beleuchtung muss auch tagsüber eingeschaltet sein |
| Fakultative Beleuchtung | Bremslicht, Kontrollschildbeleuchtung, Fernlicht, Standlicht und Tagfahrlicht sind zulässig. Weitere Lichter sind nicht erlaubt. |
| Richtungsblinker | Ausrüstung fakultativ. |
| Obligatorische Rückstrahler | Hinten ein roter, an den Tretpedalen orange Rückstrahler. Vorne ein fakultativer Rück- strahler, weiss. |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich |
| Fahrberechtigung | - Führerausweis Kat. M. Der Führerausweis Kat. M kann ab 14 Jahren erworben werden |
| Helm | Velohelm obligatorisch |

| Vorschriften schnelle Motorfahrräder |  |
| --- | --- |
|  | Fahrrad |
| Breite | maximal 1 Meter |
| Bremsen | 2 Bremsen |
| Maximale Anzahl Plätze | Fahrräder ohne Sitzgelegenheit für den Führer oder die Führerin müssen einplätzig sein |
| Akustische Warnvorrichtung | Glocke erforderlich |
| Obligatorische Beleuchtung | - Fahrräder müssen, wenn eine Beleuchtung erforderlich ist mindestens mit einem nach vorn weiss und einem nach hinten rot leuchtendem, ruhendem, abnehmbarem oder fest angebrachtem Licht ausgerüstet sein. |
| Fakultative Beleuchtung | Bremslicht, Kontrollschildbeleuchtung, Fernlicht, Standlicht und Tagfahrlicht sind zulässig. Weitere Lichter sind nicht erlaubt. |
| Richtungsblinker | zulässig |
| Obligatorische Rückstrahler | - ein nach vorn und ein nach hinten gerichtetem Rückstrahler |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) nicht erforderlich |
| Fahrberechtigung | - Kinder dürfen vor dem vollendeten sechsten Altersjahr auf Hauptstrassen nur unter Aufsicht einer mindestens 16 Jahre alten Person Rad fahren. |
| Helm | Velohelm nicht obligatorisch |