| Vorschriften Leicht- Motorfahrräder (Art. 18 Bst. b, Art. 175 – 178b und Art. 180 VTS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Langsame E-Bikes | E-Roller | E-Trottinette |
| Leicht-Motorfahrrad nach: | Art. 18 Bst. b Ziff. 1 VTS (ein- oder mehrspurig) |  | Art. 18 Bst. b Ziff. 2 VTS |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h (Tretunterstützung oder reiner Motorbetrieb) |  | 20 km/h |
| Motorleistung: | maximal 0,5 kW elektrisch |  |  |
| Gesamtgewicht: | maximal 250 kg |  |  |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | maximal 1 Meter |  |  |
| Schutz gegen unbefugte Eingriffe (Art. 177 Abs. 2 VTS | Leistung und Höchstgeschwindigkeit müssen gegen Manipulation geschützt sein |  |  |
| Maximale Anzahl Plätze (Art. 180 Abs. 1 VTS, Art. 175 Abs. 5 VTS) | 2 Plätze (+ 2 geschützte Kindersitzplätze) oder 1 Platz bei 4 geschützten Kindersitzplätzen Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen, auch keine Kinder (Art. 63 Abs. 3 und 4 VRV). |  | 1 Platz, kein Kindertransport (Art. 175 Abs. 3 VTS, Art. 63 Abs. 5 VRV) |
| Lenkung | Lenkstange obligatorisch für Fahrzeuge ohne Sitzgelegenheit (Art. 175 Abs. 3 VTS) |  |  |
| Akustische Warnvorrichtung (Art. 178b Abs. 1 VTS) | Glocke erforderlich (oder Kleinmotorradhupe nach Vo (EU) Nr. 168/2013 und 3/2014 oder UN-Reglement Nr. 28). |  |  |
| Bremsen (Art. 178 Abs. 3-5 VTS, Anh. 7 Ziff. 315 VTS) | 2 Bremsen, spurtreu auf separate Räder. Mind. 1 davon als Reibungsbremse (Art. 177 Abs. 6 VTS, Art. 51 Abs. 3 VTS). Bei elektrischer Bremse muss die Funktion mit vollem oder entladenem Akku gesichert sein. |  |  |
| Obligatorische Beleuchtung (Art. 178a Abs. 1 VTS, Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS) | Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Die Lichter dürfen nicht blenden und müssen nachts bei guter Witterung auf 100 m sichtbar sein. Sie müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Pflicht, Beleuchtung auch tagsüber einzuschalten (Art. 30 Abs. 2 VRV). Zusätzliche (auch blinkende) Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot (Art. 178a Abs. 5 VTS). |  |  |
| Richtungsblinker (Art. 178a Abs. 6 VTS) | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ (Art. 178 Abs. 6 VTS). Richtungsblinker müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.2 TGV). Abstand zwischen den Leuchtflächen vorne min. 24 cm, hinten min. 18 cm (Anh. 10 Ziff. 24 und 52 VTS). Sonderregelung für E-Trottinette (Art. 180 Abs. 3 VTS). |  |  |
| Obligatorische Rückstrahler (Art. 178a Abs. 2–5 VTS) | Hinten rot, vorne weiss, an Tretpedalen orange. Mehrspurige Fahrzeuge vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle, an einspurigen Fahrzeugen hinten ein Rückstrahler, vorne fakultativ. Rückstrahler müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zusätzliche Rückstrahler sind zulässig (Farbe gemäss Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS). |  |  |
| Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV) (Art. 178b Abs. 2 VTS) | Nachweis erforderlich. CE-Kennzeichnung oder Nachweis nach VEMV (SR 734.5). |  |  |
| Typengenehmigung | Eine Typengenehmigung ist nicht erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.2 TGV). |  |  |
| Verkehrszulassung (Art. 72 Abs. 1 Bst. k VZV) | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) nicht erforderlich. Eigenverantwortung für Einhaltung der Vorschriften. Kontrolle durch Marktüberwachung und im Verkehr durch die Polizei. |  |  |
| Fahrberechtigung (Art. 3 Abs. 3 VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. a VZV) | Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. Ohne Führerausweis ab 16 Jahren (Art. 5 Abs. 2 Bst. d VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV). Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erworben werden, wenn die Verwendung eines anderen Verkehrsmittels unzumutbar ist oder von Personen mit Behinderung, die darauf angewiesen und zu einer sicheren Führung des Fahrzeugs fähig sind (Art. 6 Abs. 4 VZV). |  |  |
| Verkehrsregeln und -flächen (Art. 42 Abs. 4 VRV) | Wie Radfahrende; zusätzlich: Einhalten der allgemeinen und signalisierten Höchstge- schwindigkeiten. |  |  |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen (Art. 3b Abs. 2 Bst. g VRV) |  |  |

| Vorschriften selbstbalancierende Elektro-Stehroller (Art. 18 Bst. d, Art. 175 – 178b und Art. 181a VTS) |  |
| --- | --- |
| Elektro-Stehroller nach: | Art. 18 Bst. d VTS (selbstbalancierend) |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 250 kg |
| Maximale Anzahl Plätze: | 1 Platz, entweder Stehplatz oder Sitz (keine Kindersitze) |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | maximal 1 Meter |
| Lenk- oder Haltestange | obligatorisch bei Stehplatz (Art. 175 Abs. 3 VTS) |
| Akustische Warnvorrichtung (Art. 178b Abs. 1 VTS) | Glocke erforderlich (oder Kleinmotorradhupe nach Vo (EU) Nr. 168/2013 und 3/2014 oder UN-Reglement Nr. 28). |
| Bremsen (Art. 181a VTS) | Redundante Bremsfunktion obligatorisch, d.h. bei Defekt eines Systems muss mit einem separaten System trotzdem noch angehalten werden können. Die Funktion muss mit vollem oder entladenem Akku gesichert sein. Reibungsbremse nicht erforderlich. |
| Obligatorische Beleuchtung (Art. 178a Abs. 1 VTS, Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS) | Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Die Lichter dürfen nicht blenden und müssen nachts bei guter Witterung auf 100 m sichtbar sein. Sie müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Pflicht, Beleuchtung auch tagsüber einzuschalten (Art. 30 Abs. 2 VRV). Zusätzliche (auch blinkende) Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot (Art. 178a Abs. 5 VTS). |
| Richtungsblinker (Art. 178a Abs. 6 VTS, Art. Art. 178 Abs. 6 VTS) | Fakultativ (nur bei geschlossener Kabine obligatorisch). Richtungsblinker müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.2 TGV). Abstand zwischen den Leuchtflächen vorne min. 24 cm, hinten min. 18 cm (Anh. 10 Ziff. 24 und 52 VTS). |
| Obligatorische Rückstrahler (Art. 178a Abs. 3 und 5 VTS) | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle. Hinten rot, vorne weiss (Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS). Rückstrahler müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zusätzliche Rückstrahler sind zulässig (Farbe gemäss Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS). |
| Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV) (Art. 178b Abs. 2 VTS) | Nachweis erforderlich. CE-Kennzeichnung oder Nachweis nach VEMV (SR 734.5). |
| Typengenehmigung | Typengenehmigung erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.1 TGV) |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich (Art. 90 VZV). |
| Fahrberechtigung (Art. 3 Abs. 3 VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. a VZV). | Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. Ohne Führerausweis ab 16 Jahren (Art. 5 Abs. 2 Bst. e VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV). Der Führerausweis der Kat. M kann mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erworben werden, wenn die Verwendung eines anderen Verkehrsmittels unzumutbar ist oder von Personen mit Behinderung, die darauf angewiesen und zu einer sicheren Führung des Fahrzeugs fähig sind (Art. 6 Abs. 4 VZV). |
| Verkehrsregeln und -flächen (Art. 42 Abs. 4 VRV) | Wie Radfahrende; zusätzlich: Einhalten der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten. Gehbehinderte Personen dürfen mit angepasster Fahrweise und Geschwindigkeit Fuss- verkehrsflächen benützen (Art. 43a Abs. 1 VRV). |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen (Art. 3b Abs. 2 Bst. g VRV) |

| Vorschriften motorisierte Rollstühle (Art. 18 Bst. c, Art. 175 – 178b und Art. 181 VTS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motorisierter Rollstuhl nach: | Art. 18 Bst. c VTS (speziell für gehbehinderte Personen konzipiert) |  |
| Elektroantrieb bis maximal: | Antrieb des Zuggeräts beschränkt auf 15 km/h (Anh. 7 Ziff. 315.2 VTS). | 25 km/h (Art. 18 Bst. c, 222t und 4 Abs. 1 VTS) Elektromotorische Unterstützung von Handkurbeln (sog. Handbikes) und allfälligen Fusspedalen zulässig. |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |  |
| Gesamtgewicht: | nicht geregelt (Personentransportfahrzeug, Ladevermögen für Gütertransport beschränkt) |  |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | maximal 1 Meter |  |
| Typengenehmigung (Anh. 1 Ziff. 1.1 TGV) | Typengenehmigung erforderlich. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit elektrischem An- trieb bis 10 km/h (Anh. 1 Ziff. 1.2 TGV). |  |
| Verkehrszulassung (Art. 90 VZV) | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb bis 10 km/h (Art. 72 Abs. 1 Bst. l VZV). |  |
| Maximale Anzahl Plätze (Art. 181 Abs. 5 VTS) | 1 Platz. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit von max. 10 km/h sind 2 Plätze zu- lässig; Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen (Art. 63 Abs. 3 VRV) |  |
| Akustische Warnvorrichtung (Art. 178b Abs. 1 VTS) | Glocke erforderlich (oder Kleinmotorradhupe nach Vo (EU) Nr. 168/2013 und 3/2014 oder UN-Reglement Nr. 28). |  |
| Bremsen (Art. 178 Abs. 3-5 VTS, Anh. 7 Ziff. 315.1 VTS Anh. 7 Ziff. 315.2 VTS) | 2 Bremsen, spurtreu auf separate Räder. Mind. 1 davon als Reibungsbremse (Art. 177 Abs. 6 VTS, Art. 51 Abs. 3 VTS). Bei elektrischer Bremse muss die Funktion mit vollem oder entladenem Akku gesichert sein. Für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 15 km/h, die der EN 12184 für Elektro-Rollstühle entsprechen (CE-Kennzeichen), genügt es, wenn sie deren Bremsanforderun-gen erfüllen (die Betriebsbremse darf rein elektrisch sein, sofern eine davon unabhängige Feststellbremse vorhanden ist, die ohne Energieversorgung im Freilauf betätigt werden kann; bei Zuggeräten dürfen alle Bremsen auf ein einziges Rad wirken). |  |
| Obligatorische Beleuchtung (Art. 178a Abs. 1 VTS, Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS) | Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Die Lichter dürfen nicht blenden und müssen nachts bei guter Witterung auf 100 m sichtbar sein. Sie müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zusätzliche Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot (Art. 178a Abs. 5 VTS). Bei motorisierten Roll-stühlen mit Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h genügt es, wenn sie nachts und bei ungenügender Sicht mit Anstecklichtern ausgerüstet und beleuchtet sind (Art. 181 Abs. 2 VTS). Pflicht, Beleuchtung auch tagsüber einzuschalten, ausgenommen bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h (Art. 30 Abs. 2 VRV). |  |
| Richtungsblinker (Art. 178a Abs. 6 VTS) | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ (Art. 178 Abs. 6 VTS). Richtungsblinker müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.2 TGV). |  |
| Obligatorische Rückstrahler (Art. 178a Abs. 3 und 5 VTS) | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle. Hinten rot, vorne weiss (Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS). Rückstrahler müssen nicht typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zusätzliche Rückstrahler sind zulässig (Farbe gemäss Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS). |  |
| Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV) (Art. 178b Abs. 2 VTS) | Nachweis erforderlich. CE-Kennzeichnung oder Nachweis nach VEMV (SR. 734.5). |  |
| Fahrberechtigung (Art. 3 Abs. 3 VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. a VZV). | Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kat. M. Ohne Führerausweis ab 16 Jahren für Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h (Art. 5 Abs. 2 Bst. f VZV, Art. 6 Abs. 1 Bst. f VZV). Der Führerausweis der Kat. M kann von Personen mit Behinderung, die darauf angewiesen und zu einer sicheren Fahrzeugführung fähig sind, mit kantonaler Bewilligung vor 14 Jahren erworben werden (Art. 6 Abs. 4 VZV). |  |
| Verkehrsregeln und -flächen (Art. 42 Abs. 4 VRV) | Wie Radfahrende; zusätzlich: Einhalten der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten. Gehbehinderte Personen dürfen mit angepasster Fahrweise und Geschwindigkeit Fuss- verkehrsflächen benützen (Art. 43a Abs. 1 VRV). |  |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen (Art. 3b Abs. 2 Bst. g und h VRV) |  |

| Vorschriften schwere Motorfahrräder (Art. 18 Bst. e, Art. 175 – 178b und Art. 181b VTS) |  |
| --- | --- |
| 25 km/h ≤ 450 kg 1m |  |
| Schweres Motorfahrrad nach: | Art. 18 Bst. e VTS (mehrspurig, mindestens 3 Räder) |
| Elektroantrieb bis maximal: | 25 km/h (Tretunterstützung oder reiner Motorbetrieb) |
| Motorleistung: | maximal 2 kW elektrisch |
| Gesamtgewicht: | maximal 450 kg |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | max. 1 Meter (leicht nachgebende Rückspiegel dürfen eingeklappt gemessen werden) |
| Rückspiegel | Mindestens 1 Rückspiegel links aussen obligatorisch (Art. 181b Abs. 2 VTS). |
| Maximale Anzahl Plätze (Art. 175 Abs. 5 VTS, Art. 181b Abs. 3 VTS) | Wird bei der Zulassung festgelegt. 65 kg freie Nutzlast pro Erwachsenen-Sitzplatz erforderlich, für geschützte Kindersitzplätze kann ein niedrigeres Gewicht festgelegt werden. An gut sichtbarer Stelle muss die Anzahl bewilligter Plätze und das maximale Transport- vermögen (für Personen und Ladung) in kg angegeben werden. Personen unter 16 Jahren dürfen niemanden mitführen, auch keine Kinder (Art. 63 Abs. 3 und 4 VRV). |
| Akustische Warnvorrichtung (Art. 178b Abs. 1 VTS) | Glocke erforderlich (oder Kleinmotorradhupe nach Vo (EU) Nr. 168/2013 und 3/2014 oder UN-Reglement Nr. 28). |
| Bremsen (Art. 178 Abs. 3-5 VTS, Art. 181b Abs. 1 VTS, Anh. 7 Ziff. 316 VTS) | 2 separate, spurtreue Bremssysteme. Jedes Rad muss über eine Reibungsbremse verfügen. Statt den Anforderungen nach Anh. 7 Ziff. 316.1 werden auch freiwillige Prüfungen nach den Anforderungen mehrspuriger Kleinmotorräder (Anhang 7 Ziff. 23) anerkannt. |
| Obligatorische Beleuchtung (Art. 178a Abs. 1 VTS, Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS) | Vorne ein weisses, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Licht. Die Lichter dürfen nicht blenden und müssen nachts bei guter Witterung auf 100 m sichtbar sein. Pflicht, Beleuchtung auch tagsüber einzuschalten (Art. 30 Abs. 2 VRV). Zusätzliche, nicht blinkende Lichter, Bremslicht usw. sind zulässig, vorne weiss, hinten rot. Alle Lichter müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). |
| Richtungsblinker (Art. 178a Abs. 6 VTS) | Bei geschlossener Kabine obligatorisch, sonst fakultativ (Art. 178 Abs. 6 VTS). Rich- tungsblinker müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.2 TGV). |
| Obligatorische Rückstrahler (Art. 178a Abs. 3–5 VTS) | Vorne und hinten je zwei an äusserster Stelle, hinten rot, vorne weiss, an Tretpedalen orange (Anh. 10 Ziff. 111–112 VTS). Rückstrahler müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zusätzliche Rückstrahler sind zulässig (Farbe gemäss Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS). |
| Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV) (Art. 178b Abs. 2 VTS) | Nachweis erforderlich. CE-Kennzeichnung oder Nachweis nach VEMV (SR. 734.5). |
| Typengenehmigung | Typengenehmigung erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.1 TGV). |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich (Art. 90 VZV). |
| Fahrberechtigung (Art. 3 Abs. 3 VZV) | Führerausweis Kat. M. Der Führerausweis Kat. M kann ab 14 Jahren erworben werden (Art. 6 Abs. 1 Bst. a und Art. 6 Abs. 4 VZV). |
| Verkehrsregeln und -flächen (Art. 42 Abs. 4 und 5 VRV, Art. 19 Abs. 1 Bst. c SSV, Art. 64 Abs. 6bis SSV) | Wie Radfahrende; zusätzlich: Einhalten der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten. Schwere Motorfahrräder unterstehen dem Verbot für Motorfahrräder. Es können Ausnahmen von der Radweg-Benützungspflicht signalisiert sein (Art. 64a SSV). |
| Helm | Helm nicht obligatorisch, aber empfohlen (Art. 3b Abs. 2 Bst. g VRV) |

| Vorschriften schnelle Motorfahrräder (Art. 18 Bst. a, Art. 175 – 178b und Art. 179 – 179b VTS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schnelles E-Bike | Mofa |
| Schnelles Motorfahrrad nach: | Art. 18 Bst. a VTS (nur 1 Platz; einspurig, max. 2 Räder) |  |
| Antrieb bis maximal: | 45 km/h Tretunterstützung (30 km/h im reinen Motor-betrieb, wenn der Antrieb nicht durch Treten der Pedale ausgelöst wird) | 30 km/h, Pedale müssen nicht getreten werden |
| Motorleistung: | maximal 1 kW elektrisch | maximal 1 kW |
| Gesamtgewicht: | maximal 200 kg |  |
| Breite (Art. 175 Abs. 2 VTS) | maximal 1 Meter |  |
| Bremsen (Art. 178 Abs. 3 VTS) | 2 separate Bremssysteme. Sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad muss über eine Reibungsbremse verfügen (Art. 179 Abs. 6 VTS). |  |
| Bremswirkung und Prüfver- fahren | Es gelten die Anforderungen für einspurige Kleinmotorräder nach Anhang 7 Ziffer 23 (Art. 179 Abs. 6 VTS). | Es gelten die Anforderungen für Motorfahrräder nach Anhang 7 Ziffer 315.1 VTS (Art. 178 Abs. 5 VTS). |
| Pedale, Lenker, Sattel | Ausrüstung mit Tretpedalen, Lenkstange und Sattel obligatorisch (Art. 179 Abs. 3 VTS) |  |
| Rückspiegel | Mindestens 1 Rückspiegel links aussen obligatorisch (Art. 179b Abs. 1 VTS) |  |
| Geschwindigkeitsmesser | Obligatorisch (Art. 178b Abs. 3 VTS, Art. 222q VTS) |  |
| Kindertransport | 1 sicherer Kindersitz gestattet (Art. 63 Abs. 4 VRV); Fahrradanhänger mit 2 geschützten Kindersitzplätzen bei angepasstem Tempo gestattet (Art. 63 Abs. 3 Bst. d VRV). Personen unter 16 Jahren dürfen keine Kinder mitführen (Art. 63 Abs. 3 und 4 VRV). |  |
| Akustische Warnvorrichtung (Art. 178b Abs. 1 VTS) | Glocke erforderlich (oder Kleinmotorradhupe nach Vo (EU) Nr. 168/2013 und 3/2014 oder UN-Reglement Nr. 28). |  |
| Obligatorische Beleuchtung (Art. 179a Abs. 1, 3 + 4 VTS) | Vorne ein weisses Abblendlicht, hinten ein rotes, stetig leuchtendes Schlusslicht. Die Lichter müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Pflicht, Beleuchtung auch tagsüber einzuschalten (Art. 30 Abs. 2 VRV). |  |
| Fakultative Beleuchtung (Art. 179a Abs. 2 und 5 VTS, 178a Abs. 5 VTS) | Bremslicht, Kontrollschildbeleuchtung, Fernlicht, Standlicht und Tagfahrlicht sind zulässig. Weitere Lichter sind nicht erlaubt. Alle Lichter ausser das Tagfahrlicht müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Farbe: Vorne weiss, hinten rot. |  |
| Richtungsblinker (Art. 178a Abs. 6 VTS, Art. 179a Abs. 2 Bst. d VTS) | Ausrüstung fakultativ. Richtungsblinker müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.2 TGV). Abstand zwischen den Leuchtflächen vorne min. 24 cm, hinten min. 18 cm (Anh. 10 Ziff. 24 und 52 VTS). |  |
| Obligatorische Rückstrahler (Art. 178a Abs. 3–5 VTS, Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS) | Hinten ein roter, an den Tretpedalen orange Rückstrahler. Vorne ein fakultativer Rück- strahler, weiss. Rückstrahler müssen typengenehmigt sein (Anh. 1 Ziff. 2.1 TGV). Zu- sätzliche Rückstrahler sind zulässig (Farbe: Anh. 10 Ziff. 111–113 VTS). |  |
| Elektromagnetische Verträg- lichkeit (EMV) (Art. 178b Abs. 2 VTS) | Nachweis nach VEMV (SR. 734.5) erforderlich (oder wahlweise nach UN-Regelung 10 oder nach Verordnung (EU) Nr. 44/2014). |  |
| Typengenehmigung | Typengenehmigung erforderlich (Anh. 1 Ziff. 1.1 TGV). |  |
| Verkehrszulassung | Immatrikulation (Fahrzeugausweis, Kontrollschild) erforderlich (Art. 90 VZV). |  |
| Fahrberechtigung | Führerausweis Kat. M. Der Führerausweis Kat. M kann ab 14 Jahren erworben werden (Art. 6 Abs. 1 Bst. a und Art. 6 Abs. 4 VZV). |  |
| Verkehrsregeln und -flächen (Art. 42 Abs. 4 und 5 VRV, Art. 19 Abs. 1 Bst. c SSV, Art. 64 Abs. 6bis SSV) | Wie Radfahrende; zusätzlich: Einhalten der allgemeinen und signalisierten Höchstgeschwindigkeiten. Schnelle Motorfahrräder unterstehen dem Verbot für Motorfahrräder. Es können Ausnahmen von der Radweg-Benützungspflicht signalisiert sein (Art. 64a SSV). |  |
| Helm | Velohelm obligatorisch (Art. 3b Abs. 1 und 3 VRV) |  |